Техническое задание на поставку станков.

- Цель закупки: Обеспечение АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» Филиал «Махачкалинский горводоканал» станками.

2. Место поставки товара: Республика Дагестан, г.Махачкала.

3. Сроки и условия поставки товара: С момента подписания договора до 31 декабря 2025 года, по предварительному согласованию с Заказчиком. Поставка производится в течении семи дней по заявке Заказчика со склада поставщика.

| № п/п | Наименование | Технические параметры | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарно-винторезный станок Тип 1 | Класс точности Н Максимальная частота вращения шпинделя ≥ 1000 и ≤ 2000 оборот в минуту Максимальное расстояние между центрами ≥ 3000 и ≤ 4000 мм Максимальный диаметр обработки над станиной ≥ 630 и ≤ 800 мм Минимальная частота вращения шпинделя ≤ 30 оборот в минуту Мощность ≥ 10 и ≤ 12 Киловатт Напряжение ≥ 380 В Диаметр обработки над суппортом ≥ 350 мм Максимальная длина заготовки ≥ 3000 мм Отверстие шпинделя ≥ 105 мм Количество скоростей шпинделя ≥ 18 Количество продольных подач ≥ 77 Количество поперечных подач ≥ 79 Количество метрических резьб ≥ 50 Максимальный ход поперечного суппорта ≥ 440 мм Устройство цифровой индикации Должно быть наличие УЦИ Длина ≥ 5200 и ≤ 5400 мм Ширина > 1750 и ≤ 1850 мм Высота ≥ 1600 и ≤ 1700 мм Масса менее 6200 кг | 1 | шт |
| 2 | Токарно-винторезный станок Тип 2 | Класс точности Н Максимальная частота вращения шпинделя ≥ 1000 и ≤ 2000 оборот в минуту Максимальное расстояние между центрами ≥ 1500 и ≤ 2000 мм Максимальный диаметр обработки над станиной ≥ 500 и ≤ 620 мм Минимальная частота вращения шпинделя ≤ 30 оборот в минуту Мощность ≥ 7 и ≤ 9 Киловатт Напряжение > 380 В Диаметр обработки над суппортом ≥ 310 мм Отверстие шпинделя ≥ 80 мм Количество скоростей шпинделя ≥ 24 Количество продольных подач ≥ 80 Количество поперечных подач ≥ 80 Количество метрических резьб ≥ 46 Ход поперечного суппорта ≥ 310 Устройство цифровой индикации Должно быть наличие УЦИ Длина ≥ 3000 и ≤ 3150 мм Ширина ≥ 1250 и ≤ 1350 мм Высота ≥ 1300 и ≤ 1400 мм Масса менее 3100 кг | 1 | шт |
| 3 | Фрезерный станок | Размер стола по оси X и Y 1600 x 360 Максимальная нагрузка на стол ≥ 350 кг Перемещение по оси X ≥ 1300 мм Перемещение по оси Y ≥ 320 мм Перемещение по оси Z ≥ 400 мм Диапазон наклона головки 360 градусов Частота вращения вертикального шпинделя ≥ 1750 об/мин Частота вращения горизонтального шпинделя ≥ 1800 об/мин Количество скоростей вертикального шпинделя ≥ 12 Количество скоростей горизонтального шпинделя ≥ 12 Мощность вертикального двигателя ≥ 4 и ≤ 6 Киловатт Мощность горизонтального двигателя ≥ 4 и ≤ 6 Киловатт Крутящий момент сервомотора ≥ 10 Нм Устройство цифровой индикации Должно быть наличие УЦИ Длина ≥ 2500 и ≤ 2600 мм Ширина ≥ 2050 и ≤ 2200 мм Высота ≥ 2000 и ≤ 2100 мм Масса менее 2900 кг | 1 | шт |
| 4 | Сверлильный станок Тип 1 | Максимальный диаметр сверления ≥ 50 мм Максимальный диаметр резьбы М30 Частота вращения шпинделя ≥ 2060 об/мин Количество скоростей шпинделя ≥ 12 Ход пиноли шпинделя ≥ 240 мм Вылет шпинделя ≥ 360 мм Количество автоматических подач ≥ 4 Размер стола Не менее 570 x 480 мм Мощность ≥ 3 и ≤ 4 Киловатт Тип двигателя Асинхронный Автоподача Наличие Автореверс Наличие Длина ≥ 910 и ≤ 1000 мм Ширина ≥ 610 и ≤ 700 мм Высота > 2400 и ≤ 2500 мм Масса менее 620 кг | 1 | шт |
| 5 | Сверлильный станок Тип 2 | Максимальный диаметр сверления ≥ 40 мм Максимальный допустимый крутящий момент шпинделя ≥ 350 Нм Частота вращения шпинделя ≥ 850 об/мин Автоматическая подача пиноли Соответствие Размер стола не менее 550х480 мм Мощность двигателя ≥ 3 и ≤ 4 Киловатт Длина ≥ 1000 и ≤ 1050 мм Ширина ≥ 900 и ≤ 950 мм Высота ≥ 2500 и ≤ 2550 мм Масса менее 1350 кг | 1 | шт |

4. Требования к упаковке и маркировке товара:

4.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и действующими на территории РФ.

4.2. Весь Товар должен быть новым, заводского производства, не бывшим в употреблении, каким-либо образом модифицированным, не должен содержать восстановленных или вторично использованных элементов.

4.3. Если в период действия Договора какое-либо наименование Товара, указанное в настоящей Спецификации будет снято производителем с производства, о чем будет получено официальное письмо, допускается по согласованию Сторон, внесение соответствующих изменений в Спецификацию (к Договору) с оформлением соответствующего дополнительного соглашения.

4.4. Гарантийный срок хранения Товара: не менее 12 месяцев. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной.

При поставке товара Поставщик передает Покупателю документы о соответствии качества товара.

4.5. Товар должен поставляться поставщиком и обеспечивать сохранность и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и его дальнейшего хранения. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ. Перевозки грузов.

4.6. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска и не бывшим в употреблении.

4.7. Гарантия на поставляемый товар должна быть не менее 12 месяцев.

4.8. Любое упоминание в тексте, указывающее на торговую марку, тип, модель товара, фирму изготовителя, следует читать, как «эквивалент».

Гл. инженер 						Р.С. Раджабов