Техническое задание

на поставку технологических ультразвуковых расходомеров УРЖ2КМ со встроенными модемами для нужд филиалом АО «ЕОРД».

1.Тип, назначение и область применения: предназначены для измерения расхода и объема холодной, горячей воды или другой жидкости, протекающей по одному или двум напорным трубопроводам.

2. Технологические расходомеры должны иметь интерфейс для подключения специального оборудования для расходомера УРЖ2КМ.

Комплектация ультразвуковых расходомеров УРЖ2КМ: − Электронный блок УРЖ2КМ М3 – 1 шт.

− Измерительный участок – 1шт.

− Кабель РК50 – 20м.

− Шкаф приборный IP66 – 1шт.

− Встроенный модем NB-IoT – 1шт.

− Антенна – 1 шт.

− Аккумулятор – 1шт.

− Контролер заряда аккумулятора– 1 шт.

− Солнечная панель 50W – 1 шт.

− Кронштейн для солнечной панели – 1шт.

Характеристики ультразвуковых расходомеров УРЖ2КМ: Степень защиты преобразователя расхода .....................................................IP67; Максимальная температура измеряемой среды ...........................................+150С; Относительная погрешность...........................................................не более 1.5%; Температуры окружающего воздуха ...................................от -50 о С до +50 о С; Вид исполнения УПР.......................................................................По двум лучам;

Давление рабочей среды максимальное ................................................1,6 МПа; Тип присоединения...............................................................................Фланцевое; Материал преобразователя расхода ...........................................................ст. 20; Комплект монтажных частей в комплекте....................................................... Да;

3. Спецификация с характеристиками и количеством необходимого к поставке оборудования.

| № | Место установки, диаметр водопровода | Расход воды (объем м3/час) | Расходомер наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водовод п. Д= 1000мм | 2500 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-800-020/020-E-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 2 | Водовод Д= 1400мм | 2500 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-1200-020/020-E-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 3 | Водовод Д=1200мм | 2500 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-1000-020/020-E-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 4 | водозабор на Д= 1000мм | 2500 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-800-020/020-E-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 5 | Водопровод Д=500мм | 1050 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 6 | Водопровод Д=1000мм | 2500 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-800-020/020-E-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 7 | Водопровод Д=1000мм | 2500 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-800-020/020-E-F-P-T-J-S-B | 1 |

| 8 | Водопровод Д=275мм | 420 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-250-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | водопровод Д=530мм | 750 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 10 | Водопровод Д=400мм | 350 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-400-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 11 | Водопровод Д=500мм | 750 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 12 | Водопровод Д= 1020мм | 1500 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-800-020/020-E-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 13 | Водопровод Д=630мм | 700 м3 в сутки | УРЖ2КМ-3.2-W-300-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 14 | Водопровод после резервуара Д=630мм | 700 м3 в сутки | УРЖ2КМ-3.2-W-300-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 15 | водопровод Д=1200 мм | 2500 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-1000-020/020-E-F-P-T-J-S-B | 1 |

| 16 | водовод Д=530 мм | 125 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | водопровод Д=530 мм | 125 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 18 | водопровод = 530мм | 750 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 19 | Д=253мм | 125 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 20 | Д=114 мм | 75 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-100-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 21 | Водопровод Д= 325мм | 75 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-300-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 22 | Водопровод Д=325мм | 75 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-300-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 23 | Водопровод Д=219мм | 75 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-200-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |

| 24 | Водопровод» Д= 225мм | 100 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-200-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Водопровод Д=225мм | 125 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-200-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 26 | Водопровод Д=530 мм | 420 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 27 | Водопровод Д= 530 мм | 1250 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 28 | Водопровод Д= 325мм | 600 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-300-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 29 | Водопровод Д= 500 мм | 1250 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 30 | Д=500 мм | 1000 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 31 | Водопровод Д=300мм | 400 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-300-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |

| 32 | Д=500мм | 800 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-500-020/020-O-F-P-T-J-S-B 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Д=500 мм | 600 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-300-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 34 | Водовод Д= 76мм | 400 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-300-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 35 | Водовод Д= 76мм | 35 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-065-020/020-O-F-P-T-B-S-B | 1 |
| 36 | Водовод Д= 76мм | 35 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-065-020/020-O-F-P-T-B-S-B | 1 |
| 37 | Водовод Д= 76мм | 35 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-065-020/020-O-F-P-T-B-S-B | 1 |
| 38 | Водовод Д= 76мм | 35 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-065-020/020-O-F-P-T-B-S-B | 1 |
| 39 | Водовод Д= 114мм | 45 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-100-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |

| 40 | Водовод Д= 114мм | 45 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-100-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Водовод Д= 114мм | 45 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-100-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 42 | Водовод Д= 114мм | 45 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-100-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 43 | Водовод Д= 114мм | 45 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-100-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 44 | Водопровод Д= 200мм | 125 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-200-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 45 | Водопровод Д= 200мм | 125 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-200-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 46 | Водопровод Д= 325мм | 600 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-300-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 47 | Водопровод Д=400мм | 350 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-400-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 48 | Водопровод Д=1000мм | 1250 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-800-020/020-E-F-P-T-J-S-B | 1 |
| 49 | Водопровод Д=600мм | 550 м3/час | УРЖ2КМ-3.2-W-600-020/020-O-F-P-T-J-S-B | 1 |

Оборудование должно быть новое, не старше 2024 г. выпуска.

5. Сроки поставки: в течении 60 календарных дней со дня подписания договора.

6. Адрес поставки г. Махачкала улица Гайдара Гаджиева 16

Ведущий специалист                                                           Ибрагимов 	К.Ш.