Согласовано

Главный инженер

ф-ла «Махачкалинские тепловые сети»

_____________ Даллаев С.Р

Техническое задание на поставку электротехнической продукции для нужд филиала «Махачкалинские тепловые сети»

1. Общие сведения о закупке

Способ закупки: запрос котировок (открытый, в электронной форме).

Адрес электронной площадки: Электронные Торги России СПЕЦ https://spec.torgi82.ru/

Сведения о заказчике:

Заказчик: АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» для нужд филиала «Махачкалинские тепловые сети»

Адрес юрид/грузополучателя: ул. Ивана Крылова, 13 Б, 3 этаж, офис 56, г. Каспийск,368304/

367007, г. Махачкала, ул. Лаптиева, зд.1(территория Махачкалинской ТЭЦ).

Контактное лицо Заказчика:

По вопросам оформления Закупочной документации контактное лицо: __________

По техническим вопросам контактное лицо: главный энергетик филиала «Махачкалинские тепловые сети» Магомедов Арсен Абузайдинович, тел/факс +7(8722) 60-35-01, +7(928) 678-00-17

Предмет договора (закупки): Поставка электротехнической продукции для нужд производственных подразделений филиала «Махачкалинские тепловые сети» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объект закупки и место применения: для проведения технического обслуживания, ремонтных работ, замены и поддержание рабочего состояния электрооборудования в производственных подразделениях филиала «Махачкалинские тепловые сети»

Срок поставок: с момента подписания договора до 31 декабря 2025 года, по предварительному согласованию с Покупателем. Поставка производится в течении 7 дней по заявке Покупателя со склада Поставщика.

Объем поставляемых товаров: определяется в соответствии с Техническим заданием

Порядок и сроки оплаты: согласно разделу 2 проекта договора.

Источник финансирования: собственные средства предприятия.

Официальный язык закупки: русский.

Валюта закупки: российский рубль

Размер обеспечения заявки:

Обеспечения заявки не установлено.

Размер обеспечения исполнения договора:

Обеспечение исполнения договора не установлено.

Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено

Сведения о применении национального режима в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875: установлено.

Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Закон 223-ФЗ») и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Положение о закупке»).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: для определения НМЦД Заказчиком использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании предоставленной ценовой информации с учетом всех существенных условий договора (расчет прилагается отдельным файлом):

18 016 983,78 (восемнадцать миллионов шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 78 копеек) с учетом НДС 20%.

Цена включает в себя стоимость товара, доставки товара до места требования, все налоги и сборы, все финансовые риски и иные расходы, связанные с исполнением договора.

2. Наименование, технические характеристики, количество поставляемого товара и иные требования: *

| № п/п | Наименование | Марка. Размер. Тех. характеристика | ГОСТ, ТУ | Ед. изм | Кол-во | Цена ед. товара руб. с НДС | Стоимость товара руб. с НДС | Производитель, Страна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электротехническая продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрические лампы светодиодные | 15Вт (150Вт) Е27/А, 5000К | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | шт. | 360 |  |  |  |
| 2 | Электрические лампы светодиодные | 6-7Вт (60Вт) Е27/А, 5000К | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | шт. | 700 |  |  |  |
| 3 | Электрические лампы светодиодные | 9-11Вт (95Вт) Е27/А,5000К | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | шт. | 700 |  |  |  |
| 4 | Электрические лампы, накаливания | Е27, 60W ЛОН 220В груша | ГOCT IEC 60335-1-2015 | шт. | 600 |  |  |  |
| 5 | Электрические лампы, накаливания | Е27, 95W ЛОН 220В груша | ГOCT IEC 60335-1-2015 | шт. | 1100 |  |  |  |
| 6 | Электрические лампы, накаливания | Е27, 150W ЛОН 220В груша | ГОСТ 12.2.007.0-75 | шт. | 700 |  |  |  |
| 7 | Электрические лампы, накаливания | Е27/Е40,500W ЛОН 220В груша | ГOCT IEC 60335-1-2015 | шт. | 55 |  |  |  |
| 8 | Лампа ртутная | ДРЛ 125, Е27 | ГОСТ 30804.3.2-2013 | шт. | 105 |  |  |  |
| 9 | Лампа ртутная | ДРЛ 250, Е40 | ГОСТ 30804.3.2-2013 | шт. | 168 |  |  |  |
| 10 | Коммутационные лампы | СКЛ-14 Б-К-2-220 | ГОСТ 30804.3.2-2013 | шт. | 100 |  |  |  |
| 11 | Патрон подвесной карболитовый | Пкб27-04-К01 | ТР ЕАЭС 037/2016 | шт. | 200 |  |  |  |
| 12 | Патрон подвесной керамический | Е40, 16А, 250В | ГOCT IEC 60838-1-2011 | шт. | 55 |  |  |  |
| 13 | Электрические лампы, ЛБ | Лампа люминесцентная ЛБ20 (L 18W/640) | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 45 |  |  |  |
| 14 | Электрические лампы, ЛБ | Лампа люминесцентная ЛБ36 (L 36W/640) | ГOCT IEC 61195-2012 | шт. | 45 |  |  |  |
| 15 | Сигнальные лампы | Ц -220-240/10 цоколь В15d/18 | ТР ТС 004/2011 | шт. | 400 |  |  |  |
| 16 | Сигнальные лампы | Км-60-50, цоколь Т 6,8 | ### ТР ТС 004/2011 | шт. | 400 |  |  |  |
| 17 | Кнопка | Пост кнопочный ПКЕ 112-2-У3-IP40 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 45 |  |  |  |
| 18 | Кнопка | Пост кнопочный ПКТ-60 с ключом | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 10 |  |  |  |
| 19 | Кнопка | Пост кнопочный ПКЕ 212-2-У3-IP40 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 20 |  |  |  |
| 20 | Светильники светодиодные офисные | Мощность: не менее 40 Вт Напряжение: 230 В Световой поток: не менее 4600Лм; Цветовая температура: не менее 4000 К; Степень защиты: не менее IP65; Габаритные размеры: не менее 1290х115х60 мм. | ГОСТ IEC 60598-1-2013 | шт. | 200 |  |  |  |
| 21 | Светильники светодиодные офисные | Мощность: не менее 36 Вт Материал корпуса: Сталь; Цветовая температура: не менее 4000К; Световой поток: не менее 3400 Лм; Номин. Напряжение: 220-240 Вольт; Степень защиты: не менее IP54 Цвет корпуса: Белый Способ монтажа: Накладной; Тип лампы: Светодиод. (LED); Ширина: 595 мм; Длина: 595 мм; Высота/глубина: 40 мм; Частота сети переменного тока: 50 Гц. | ГОСТ IEC 60598-1-2013 | шт. | 40 |  |  |  |
| 22 | Светильники светодиодные уличные | Световой поток, Лм: не менее 23000 Мощность, Вт: - не менее 150 Цвет. темп., К: - не менее 4000 Защита от пыли и влаги, IP: - не менее 66 Темп. диапазон,°С: -40/+50 Диапазон напряжений, В: - 176-264 (АС) | ТР ТС 004/2011 | шт. | 20 |  |  |  |
| 23 | Светильники светодиодные уличные | Световой поток, Лм:- не менее 15500 Мощность, Вт: - не менее 100 Цвет. темп., К: - не менее 4000 Защита от пыли и влаги, IP: - не менее 67 Темп. диапазон,°С: -40/+50 Диапазон напряжений, В: - 176-264 (АС) | ТР ТС 004/2011 | шт. | 20 |  |  |  |
| 24 | Светильники светодиодные уличные | Световой поток, Лм: - не менее 5500 Мощность, Вт: - не менее 50 Защита от пыли и влаги, IP: - не менее 65 Темп. диапазон,°С: -40/+50 Диапазон напряжений, В: - 176-264 (АС) | ГОСТ IEC 60598-1-2013 | шт | 160 |  |  |  |
| 25 | Светильники светодиодные взрывозащищенные | Напряжение пит, В: 220(AC) Потребл, мощность, Вт: не менее 35 Световой поток светильника, Лм: не менее 5100 Лм Цвет. Температ. К: не менее 5000K Рассеиватель: Прозрачный Материал корпуса: анодированный алюминий Маркировка взрывозащиты: 2Ex nА II T5 Gc X Цвет светодиодов: Нейтральный белый Монтаж: Накладной, Подвесной, Скоба Функция защита от перегр.: Да Защита от скачков напр. В: Да Степень защиты: не менее IP66 Темпер. эксплуатации, °С: от -50 град. до +50 град. Вид климатического исполнения: УХЛ1 Место установки: Помещение, Улица Размер, ДхШхВ, мм: не менее 380х81х73 мм | ГОСТ 30804.3.3-2013 | шт. | 30 |  |  |  |
| 26 | Светильники светодиодные для производственных помещений | Потребляемая мощность: не менее 40 Вт Световой поток: не менее 4 950 лм Световая отдача 124 лм/Вт Цветовая температура: не менее 5000 K Питающее напряжение AC 176-264В/50Гц Класс защиты от поражения электрическим током I Степень защиты оболочки не менее IP54 Климатическое исполнение УХЛ3.1 Температурный диапазон -10...+45°C Тип монтажа накладной/подвесной Габаритные размеры, (Д×Ш×В): не менее 1005х135х176 мм | ГОСТ IEC 60598-1-2013 | шт. | 100 |  |  |  |
| 27 | Светильники светодиодные для производственных помещений | Мощность светильника: не менее 45Вт Световой поток не менее 5400Лм Напряжение, В:198-253 Частота:50 Гц Тип крепления: кронштейн промышленный Габаритные размеры: не менее 500x80x70 мм Климатическое исполнение:УХЛ1 Тип монтажа :накладной, подвесной Диапазон температур: от -40 … +40 Материал корпуса: Алюминий анодированный профиль | ГОСТ Р МЭК 64271-2013 | шт. | 100 |  |  |  |
| 28 | Выключатели-автоматы | ИЭК ВА88-63А Номин ток, А63 Количество полюсов 3 Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц, кА 25 Исполнение Стационарное Тип расцепителя IEKV0000011 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 22 |  |  |  |
| 29 | Выключатели-автоматы | ИЭК ВА88-40А Номин ток, А40 Количество полюсов3 Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц, кА 25 Исполнение Стационарное Тип расцепителя IEKV0000011 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 22 |  |  |  |
| 30 | Выключатели-автоматы | ИЭК ВА88-25А Номин ток, А25 Количество полюсов 3 Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц, кА 25 Исполнение Стационарное Тип расцепителя IEK_V0000011 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 22 |  |  |  |
| 31 | Выключатели-автоматы | ИЭК ВА88-125А Номин ток, А125 Количество полюсов 3 Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц, кА 25 Исполнение Стационарное Тип расцепителя IEK_V0000011 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 22 |  |  |  |
| 32 | Выключатели-автоматы | ИЭК ВА88-80А Номин ток, А80 Количество полюсов 3 Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц, кА 35 Исполнение Стационарное Тип расцепителя IEK_V0000011 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 22 |  |  |  |
| 33 | Выключатели-автоматы | Автоматический выключатель Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 16 Однофазный Номинальная отключающая способность, кA 4.5 Номинальное напряжение, В 230 Переменный | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 100 |  |  |  |
| 34 | Выключатели-автоматы | Автоматический выключатель Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 25 Однофазный Номинальная отключающая способность, кA 4.5 Номинальное напряжение, В 230 Переменный | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 100 |  |  |  |
| 35 | Выключатели-автоматы | Автоматический выключатель Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 32 Однофазный Номинальная отключающая способность, кA 4.5 Номинальное напряжение, В 230 Переменный | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 100 |  |  |  |
| 36 | Выключатели-автоматы | Автоматический выключатель Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 40 Однофазный Номинальная отключающая способность, кA 4.5 Номинальное напряжение, В 230 Переменный | ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. | 75 |  |  |  |
| 37 | Выключатели-автоматы | Автоматический выключатель Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 50 Однофазный Номинальная отключающая способность, кA 4.5 Номинальное напряжение, В 230 Переменный | ### ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 67 |  |  |  |
| 38 | Выключатели-автоматы | Автоматический выключатель Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 63 Однофазный Номинальная отключающая способность, кA 4.5 Номинальное напряжение, В 230 Переменный | ### ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. | 67 |  |  |  |
| 39 | Выключатели-автоматы | А 3716 160 А Серия А3716Ф Номинальный ток, А 160 Напряжение, В 380 Количество полюсов 3 Род тока Переменный (AC) Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Исполнение Стационарное Тип привода Ручной Климатическое исполнение У3 Предельная отключающая способность, кA 25 Частота, Гц 50/60 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 23 |  |  |  |
| 40 | Выключатели-автоматы | Серия А3794 Номинальный ток, А 400 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 Род тока Переменный (AC) Тип расцепителя Блок защиты МРТ3-МП Стационарное Ручной Неселективный Климатическое исполнение УХЛ3 Предельная отключающая способность, кA 50.5 Частота, Гц 50/60 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 6 |  |  |  |
| 41 | Выключатели-автоматы | А 3794С УХЛ3 400 А 380В Номинальный ток, А 400 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 Род тока Переменный (AC) Тип расцепителя Блок защиты МРТ3-МП Исполнение Выдвижное Тип привода Электропривод Селективность Селективный Климатическое исполнение УХЛ3 Предельная отключающая способность, кA 50.5 Частота, Гц 50/60 | ### ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 6 |  |  |  |
| 42 | Выключатели-автоматы | АЕ 2046 16А Номинальный ток (А) 16 Вид распределителя Тепловой и электромагнитный Номинальное напряжение (В) 220/380/440 Ток отсечки 12 Число полюсов 1 | ### ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 25 |  |  |  |
| 43 | Выключатели-автоматы | АЕ 2056 40А АЕ 2056 МП-40 Выключатель автоматический, 40A, 10In, 690V, 50Hz, | ### ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 40 |  |  |  |
| 44 | Выключатели-автоматы | Тип/серия АЕ 2053-63А Автоматический выключатель 63А, 12In, 400V, 50Hz Тип тока Переменный Число полюсов-3 Номинальная отключающая способность, кA 4,5 Номинальное напряжение | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 21 |  |  |  |
| 45 | Выключатели-автоматы | АЕ 2053М-100 80А Количество полюсов 3 Номинальный ток, А 80 Количество модулей 1 Номинальная отключающая способность, кA 6 Номинальное напряжение, В 400 Тип тока Переменный | 9.18.05755789.018-2001, ГОСТ Р50345 | шт. | 22 |  |  |  |
| 46 | Выключатели-автоматы | АЕ 2053-100А Количество полюсов 3 Номинальный ток, А 100 Номинальная отключающая способность, кA 6 Номинальное напряжение, В 380-400 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 9 |  |  |  |
| 47 | Выключатели-автоматы | АЕ 2046 31,2А Автоматический выключатель Номинальный ток, А 31.5 Трехфазный I ном., кA 6 Номинальное напряжение, В 400 Тип тока Переменный | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 25 |  |  |  |
| 48 | Выключатели-автоматы | АЕ2053М-100-100А-10IА-400АС -УЗ-КЭАЗ Выключатель автоматический, 100A, 6In, 380V 50-60Hz | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 5 |  |  |  |
| 49 | Выключатели-автоматы | А3144 400А Номинальный ток: 400 А Номинальное напряжение, В: 660 В | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 9 |  |  |  |
| 50 | Выключатели-автоматы | А3124 100А Номинальн. ток выкл., А: 100 Номин. напряжение, В: 380 В Род тока: переменный Частота тока, Гц: 50-60 | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 9 |  |  |  |
| 51 | Выключатели-автоматы | А3124 30А Напряжение номинал.–380В; Род тока – переменный, AC; Частота – 50Гц; Ток номинальный – 30А | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 13 |  |  |  |
| 52 | Выключатели-автоматы | А3124 60А Номинальн. ток выкл., А: 60 Номин. напряжение, В: 380 Род тока: переменный Частота тока, Гц: 50-60 | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 9 |  |  |  |
| 53 | Выключатели-автоматы | А3124 80А Номинальн. ток выкл., А: 80 Номин. напряжение, В: 380 В Род тока: переменный Частота тока, Гц: 50-60 | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 8 |  |  |  |
| 54 | Выключатели-автоматы | А3134 160А Номинал. напряжение, В 500 Род тока Переменный Частота, Гц 50 3 полюса, ручной | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 11 |  |  |  |
| 55 | Выключатели-автоматы | А3134 100А Номинал. напряжение, В 500 Род тока Переменный Частота, Гц 50 3 полюса, ручной | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 5 |  |  |  |
| 56 | Выключатели-автоматы | Тип А3124 (25А; 500V; 50Hz) . напряж 380В- кA 25 | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 24 |  |  |  |
| 57 | Выключатели-автоматы | А3144 630А Номинальный ток, А 630 Число полюсов 3 Рабочее напряжение номинальное тока переменного – 380В; Напряжение номинальное тока переменного – до 660В; Напряжение номинальное тока постоянного – до 220В; | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 3 |  |  |  |
| 58 | Выключатели-автоматы | А3726 БУ3 200А. Номинальный ток, А- 200 Напряжение, В -660 Количество полюсов- 3 Род тока -Переменный (AC) Тепловой, электромагнитный Стационарное Ручной У3 Предельная отключающая способность, кA 19 Частота, Гц 50/60 | ТР ТС 004/2011 | шт. | 4 |  |  |  |
| 59 | Выключатели-автоматы | А3726 БУЗ 250А Номинальный ток, А 250 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 Род тока Переменный (AC) Тепловой, электромагнитный Стационарное Ручной У3 Предельная отключающая способность, кA 19 Частота, Гц 50/60 | ТР ТС 004/2011 | шт. | 4 |  |  |  |
| 60 | Выключатели-автоматы | Серия А3726 ФУЗ 250А Номинальный ток, А 250 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 Род тока Переменный (AC) Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Исполнение Стационарное Тип привода эл.магнитный/ручной Климатическое исполнение У3 Предельная отключающая способность, кA 19 Частота, Гц 50/60 | ТР ТС 004/2011 | шт. | 4 |  |  |  |
| 61 | Выключатели-автоматы | А3726 ФУЗ 200А Номинальный ток, А 200 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 Род тока Переменный (AC) Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Исполнение Стационарное Тип привода эл.магнитный/ручной Климатическое исполнение У3 Предельная отключающая способность, кA 19 Частота, Гц 50/60 | ТР ТС 004/2011 | шт. | 7 |  |  |  |
| 62 | Выключатели-автоматы | А3726 160А Номинальное напряжение, В до 440В DC/до 660В АС | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 7 |  |  |  |
| 63 | Выключатели-автоматы | АП50Б-3МТ-16А-10Iн-400AC-У3-КЭАЗ 16А Номинальный ток 16 А Количество полюсов 3 Автоматический выключатель Тип расцепления AC Номинальное напряжение 400 IP20 переменное (AC) | ГОСТ IEC 60898-2-2011 | шт. | 4 |  |  |  |
| 64 | Выключатели-автоматы | АП50Б-3МТ-6,3А-10Iн-400AC-У3-КЭАЗ 6,3А Номинальный ток 6 А Количество полюсов 3 Автоматический выключатель Тип расцепления AC Номинальное напряжение 400 IP20 переменное (AC) | ГОСТ IEC 60898-2-2011 | шт. | 4 |  |  |  |
| 65 | Выключатели-автоматы | АЕ 2043-100-00УЗ 40А; Автоматический выключатель КЭАЗ АЕ2043М-100-40А-12Iн-400AC-У3 в литом корпусе | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 10 |  |  |  |
| 66 | Выключатели-автоматы | АЕ 2053 М -100-00УЗ 80А Автоматический выключатель КЭАЗ АЕ2053М-100-80А-10Iн-400AC-У3 в литом корпусе | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 18 |  |  |  |
| 67 | Выключатели-автоматы | АЕ 2053 М-100-00УЗ 100А Автоматический выключатель КЭАЗ АЕ2053М-100-100А-10Iн-400AC-У3 в литом корпусе | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 8 |  |  |  |
| 68 | Выключатели-автоматы | АЕ 2056 МП 40А Номинальный ток 40 А Количество полюсов 3 Автоматический выключатель IP20 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 10 |  |  |  |
| 69 | Выключатели-автоматы | АЕ 2056 МП 50А Номинальный ток 50 А Количество полюсов 3 Автоматический выключатель IP20 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 10 |  |  |  |
| 70 | Выключатели-автоматы | АЕ 2056 МП 63А Номинальный ток 63 А Количество полюсов 3 Автоматический выключатель IP20 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 8 |  |  |  |
| 71 | Выключатели-автоматы | АЕ2043 М-100 40А Номинальный ток 40 А Количество полюсов 3 Автоматический выключатель IP20 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 8 |  |  |  |
| 72 | Выключатели-автоматы | АП50Б- 3МТ -1,6 А Номинальный ток, А 1.6 Переменный Количество фаз Трехфазный Номинальное напряжение, В 400 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 8 |  |  |  |
| 73 | Выключатели-автоматы | АП50Б-3МТ-2,5А Номинальный ток, А 2.5 Переменный Количество фаз Трехфазный Номинальное напряжение, В 400 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 8 |  |  |  |
| 74 | Выключатели-автоматы | КЭАЗ ВА57-35-340010-125А-1250-690AC-УХЛ3 Номинальный ток, А125 Количество модулей 3 Количество фаз Трехфазный Номинальная отключающая способность, кA 15 Номинальное напряжение, В 400 Тип тока Переменный | ГОСТ IEC 60947-2-2014 | шт. | 8 |  |  |  |
| 75 | Выключатели-автоматы | А3124 У4 100А; 100А У4 ~500в-220в 50гц | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 10 |  |  |  |
| 76 | Выключатели-автоматы | А3712 УЗ 160А. Модель А3712 УЗ Напряжение, В 380 Род тока AC Степень защиты IP20 Ток номинальный 160A | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 10 |  |  |  |
| 77 | Выключатели-автоматы | АЕ 2046-100 25А Номинальный ток 25 А, Ток главной цепи Переменный Число полюсов Трехполюсные Вид привода Ручной | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 10 |  |  |  |
| 78 | Выключатели-автоматы | АЕ 2046-100 31,5А Номинальный ток 31,5 А, Ток главной цепи Переменный Число полюсов Трехполюсные Вид привода Ручной | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 10 |  |  |  |
| 79 | Выключатели-автоматы | КЭАЗ ВА 51-35M1-340010 100А Номинальный ток In (А): 100 Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: AC Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 Наличие привода: ручной | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 9 |  |  |  |
| 80 | Выключатели-автоматы | КЭАЗ ВА 57-35-340010 160А Количество полюсов 3 Номинальный ток Iт, А 160 Частота тока, Гц 50 / 60 Род тока АС (переменный) Номинальное напряжение переменного тока Ue, В 400 Вспомогательные (свободные) контакты нет Наличие привода ручной | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 8 |  |  |  |
| 81 | Выключатели-автоматы | ВА51-35М1-340010-63А-750-690AC-УХЛ3-КЭАЗ 63А Номинальный ток(А) 63 Степень защиты IP20 Наличие привода ручной | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 9 |  |  |  |
| 82 | Реле промежуточное | РП 20М-217 24в Тип Реле Номинальное напряжение, В24 Класс защиты IP00, IP30 | ТР ТС 004/2011 | шт. | 10 |  |  |  |
| 83 | Реле промежуточное | РП-25 220В УХЛ4 50Гц Род тока -Переменный Номинальное напряжение катушки, V -220В Номинальный ток, А -5А Кол-во контактов -1з 4 р | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 5 |  |  |  |
| 84 | Реле промежуточное | РП -16-14 УХЛ4 220В Род тока -Постоянный Номинальное напряжение катушки, V -220В Номинальный ток, А -5А Кол-во контактов -2з 4 р | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 5 |  |  |  |
| 85 | Реле промежуточное | РП -18-6 220В УХЛ4 5А 4з 1(2)р Постоянный | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 5 |  |  |  |
| 86 | Реле промежуточное | РП -11 220В УХД4 Род тока -Постоянный Номинальное напряжение катушки, V -220В Номинальный ток, А -5А IP40 3з 3р | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 5 |  |  |  |
| 87 | Реле времени | РВ 133 (0,5-9сек) 220В УХЛ4 Кол-во контактов -1з 1п 1р | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 3 |  |  |  |
| 88 | Реле времени пневматическое | РВП-72 -3221 220В УХЛ4 Переменный ток, 2з 2р | ТР ТС 004/2011 | шт. | 5 |  |  |  |
| 89 | Пускатель | Электромагнитный пускатель ПМА 3100 УХЛ4 Б 380В 1з | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 17 |  |  |  |
| 90 | Пускатель | Электромагнитный пускатель ПМА 3100 УХЛ4 Б 220В 1з | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 16 |  |  |  |
| 91 | Пускатель | Электромагнитный пускатель ПМЕ 211 220B 1з ТЭ | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 63 |  |  |  |
| 92 | Пускатель | Электромагнитный пускатель ПМЕ 211 380B 1з ТЭ | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 63 |  |  |  |
| 93 | Пускатель | Пускатель ВТМ (S) ПМЕ-111-10А-220АС-(3з+2р) -УХЛ4-A-EURO ВТМ | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 10 |  |  |  |
| 94 | Пускатель | Пускатель ПМЕ111 380в закрытый без кнопок IP40 (3з + 2р) | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 10 |  |  |  |
| 95 | Пускатель | ПАЕ-311 Напряжение (В): 380 Номинальное рабочее напряжение, В: 380 Частота (Гц): 50 Номинальный ток, (А): 40 Род тока: Переменный (AC) Климатическое исполнение : УХЛ4 Исполнение: Нереверсивное | ГОСТ Р 50030.4.1-2012 | шт. | 15 |  |  |  |
| 96 | Пускатель | ПАЕ-412 Исполнение: Нереверсивный Тепловое реле: Да Наличие корпуса: Нет Количество полюсов: 3 Номинальное рабочее: напряжение 380В Номинальное напряжение катушки: согласно спецификации Тип управляющего тока: Переменный Номинальный ток: 63А Частота тока: 50 Гц Максимальная мощность: 30 кВт Степень защиты: IP 00 Тип контактов: 2з+2р | ГОСТ Р 50030.4.1-2012 | шт. | 8 |  |  |  |
| 97 | Пускатель | ПМА-5200 УХЛ4 В, 380В, 2з+2р, 100А, нереверсивный, с реле РТТ-325 85-115А, IP00, пускатель электромагнитный | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 7 |  |  |  |
| 98 | Пускатель | ПМА 3102 380 В 1з+1р УХЛ4 Класс Б ТЭ EURO | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 6 |  |  |  |
| 99 | Пускатель | ПМА 3100 УХЛ4 Тип Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (ac) Тип напряжения управления AC (перемен.) Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 40 А | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 10 |  |  |  |
| 100 | Пускатель | ПМА 4100 Электромагнитный пускатель Электротехник ПМА-4100 УХЛ4 В, 220В, 2з и 2р, 63А, нереверсивный, без реле, IP00 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 10 |  |  |  |
| 101 | Контактор | сер.КМ-3в-40А Контактор электромагнитный КМ 3 - 40 - 40 - 220В | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 6 |  |  |  |
| 102 | Контактор | Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО+1НЗ | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 6 |  |  |  |
| 103 | Контактор | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО+1НЗ | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 5 |  |  |  |
| 104 | Пускатели магнитные | Пускатель ПМЕ-311-40А-380АС-(2з+2р)-УХЛ4-В | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 10 |  |  |  |
| 105 | Контактор | Контактор электромагнитный КТ 6023Б-У3 160А 380В 2з+2р | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 6 |  |  |  |
| 106 | Контактор | КТ-6033 250А Контактор э/м КТ 6033Б-У3 250А 220В 2з+2р | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 6 |  |  |  |
| 107 | Контактор | КТ-6043 400А Контактор КТ-6043Б-400А-380AC-И2-У3-КЭАЗ | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 12 |  |  |  |
| 108 | Контактор | АВМ4Н 250А Серия АВМ Номинальный ток, А 250 Напряжение, В 500 Количество полюсов 3 Род тока Переменный (AC) Исполнение Выдвижное Тип привода Ручной Селективность Неселективный Климатическое исполнение У3 Предельная отключающая способность, кA 10 Частота, Гц 50/60 | ТР ТС 004/2011 | шт. | 4 |  |  |  |
| 109 | Контактор | КТ 6053Б 630А Марка контактора КТ 6053Б Номинальный рабочий ток, In 630А Номинальное рабочее напряжение до 380В АС Напряжение катушки управления 380В Количество полюсов 3 Блок контакты 3з+3р Степень защиты IP00 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 4 |  |  |  |
| 110 | Пускатель | Пускатель магнитный ПМ12-100140 У3 В 380В КЗЭ | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт. | 4 |  |  |  |
| 111 | Щитки освещения | ЩО 16-ти модульный наружной установки одноярусный, IP40. abs-пластик 300х235мм | ТР ТС 004/2011 | шт. | 2 |  |  |  |
| 112 | Розетки | Розетка электрическая накладная, одинарная, цв. белый, сечение провода 1,0-2,5мм», допустимый ток 16А с заземлением, квадратная | ГОСТ 30988.2.2-2012 | шт. | 265 |  |  |  |
| 113 | Розетки | Розетка электрическая накладная, двойная, цв. белый, сечение провода 1,0-2,5мм», допустимый ток 16А с заземлением | ГОСТ 30988.2.2-2012 | шт. | 100 |  |  |  |
| 114 | Розетки | Розетка электрическая внутренней установки, одинарная, цв. белый, сечение провода 1,0-2,5мм», допустимый ток 16А с заземлением, квадратная | ГОСТ 30988.2.2-2012 | шт. | 100 |  |  |  |
| 115 | Выключатели 1-клавишный | Макс. напряжение, В: 250 Монтаж: Скрытый внутренней установки Тип зажима проводов: Винтовой Количество клавиш: 1 Номинальный ток: 10А Материал ABS пластик Цвет белый IP20 Форма: квадратная | ГОСТ Р 51324- 2012 | шт. | 125 |  |  |  |
| 116 | Выключатели 2х клавишный | Макс. напряжение, В: 250 Монтаж: Скрытый внутренней установки Тип зажима проводов: Винтовой Количество клавиш: 2 Номинальный ток: 10А Материал ABS пластик Цвет белый IP20 Форма прямоугольная | ГОСТ Р 51324- 2012 | шт. | 115 |  |  |  |
| 117 | Коробка распределительная | Тип: Распределительная коробка Монтаж: Открытый, накладной Количество вводов: 6 Степень водо-пылезащ.: IP55 Форма: Квадратная Материал корпуса: Полипропилен Длина, мм: 100 Ширина, мм: 100 Глубина, мм: 50 | ТУ 3464-012-18669258-2004 | шт. | 210 |  |  |  |
| 118 | Тройник бытовой | Разветвитель тройник без заземления белый, 10А,250В | ГOCT IEC 60884-1-2013 | шт. | 47 |  |  |  |
| 119 | Припой | ПОС-61, 3мм низкотемпературный, мягкий, оловяно-свинцовый. | ТР ТС 004/2011 | кг. | 1,1 |  |  |  |
| 120 | Светодиодный прожектор | Светодиодный прожектор Feron LL-951 48676 переносной с зарядным устройством IP66 50W 6400K или эквивалент | ГOCT IEC 60598-1-2013 | шт | 15 |  |  |  |
| 121 | Фонари аккумуляторные | Источник света светодиод Материал корпуса ABS-пластик Количество режимов работы 4 Емкость 5А*ч Класс товара Профессиональный Элементы питания встроенный аккумулятор Световой поток 1000 Лм IP52 Мощность фонаря 30 Вт или эквивалент | ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 | шт. | 74 |  |  |  |
| 122 | Вилки электрические | Тип: Вилка электрическая Вид розетки: Евровилка Макс. напряжение, В: 250 Цвет: Белый Макс. сила тока, А: 16 Степень защиты: IP20 | ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 245 |  |  |  |
| 123 | Указатель низкого напряжения | УНН-1 Комби, с протоколом испытаний Диапазон рабочего напряжения: 12-400 В Длина соединительного провода: 1 м Ток, протекающий через индикатор, не более: 10 мА или эквивалент | ГОСТ 20493-2001 | шт | 10 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | комплект |  | 1 |  |  |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

При этом поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3. Общие требования

3.1.  Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов механических повреждений, свободным от любых прав на него третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом.

3.2.  Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Поставляемый товар должен удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации.

3.3. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

При поставке продукции на склад Заказчика должны быть предоставлены предусмотренные ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 формы подтверждения соответствия продукции (сертификаты и/или декларация соответствия требованиям «Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011») применительно для данного вида изделий. Качество и комплектность продукции должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, НТД.

3.4. Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется.

3.5. Требования к предоставлению гарантии.

На Товар предоставляется гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Покупателю, но не менее гарантийного срока, установленного производителем соответствующего Товара. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем поставляемого по настоящему Договору Товара.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока несоответствия качества поставляемого товара, Поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию несоответствия качества.

В случае несоответствия качества товара требованиям завода-изготовителя Поставщик обязан заменить товар в сроки, оговоренные с Заказчиком. Все затраты, связанные с заменой некачественного товара, несет Поставщик. Гарантийный срок Товара исчисляется с даты поставки Товара.

3.6. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Затраты на доставку Товара до места поставки осуществляется автотранспортом силами Поставщика и за его счет.

3.7. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товара от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.8. Требования к приемке товаров

Приемка товара будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7.

Товар должен быть поставлен вместе с комплектом сопроводительной документации.

Разгрузка осуществляется силами Заказчика.

Приемка Товара производится при его передаче Покупателю по количеству, ассортименту, качеству и комплектности в соответствии с условиями Договора, Спецификацией и товарной накладной ТОРГ-12/ УПД статус-1.

3.9. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта и иная необходимая для установки, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, и соответствие его требованиям ГОСТов, ТУ, действующих на территории Российской Федерации, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, выполненного производителем (поставщиком).

Техническая документация, прилагаемая к товару, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1. Паспорт качества (на изделия);

2.Сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

4. Требования к участникам закупки

4.1. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не устанавливаются.

4.2. Требования к опыту поставки товаров

Не устанавливаются.

4.3. Требования по подтверждению отношений с производителем товара

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемого к поставке товара.

4.4. Прочие требования к участникам закупки

В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

Плательщик: АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения», ул. Ивана Крылова, 13 Б, 3 этаж, офис 56, г. Каспийск, 368304 (банковские реквизиты указаны в проекте Договора).

Грузополучатель товара/ адрес доставки: филиал «Махачкалинские тепловые сети» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения», расположенное по адресу: 367007, г. Махачкала, ул. Лаптиева, 1, (территория Махачкалинской ТЭЦ), с 8-00 до 16.00 в рабочие дни.

Главный энергетик                                                                  Магомедов А.А.

Начальник ОМТО                                                                    Юркин И.В.